Ninebot MiniPropro常见问题FAQ

第一部分：常见咨询	3

1. Q: Ninebot MiniPro对骑行的人有什么要求	3

2. Q: Ninebot MiniPro在重量、续航里程、速度、车的性能等方面有什么优点？	4

3. Q: Ninebot MiniPro承重标注为100kg，如果我的重量超过100kg，可以骑这个车么？	4

4. Q:新车拿到后为什么一直限速？需要激活么？未激活的车行驶多公里后会自动关机么	4

5. Q: Ninebot MiniPro是否有防盗方法，若丢失是否能通过定位找回	4

6. Q: Ninebot MiniPro防水性能怎么样，可以用高压水枪冲洗吗	4

7. Q：充电的时候先插充电器的哪一头？	5

8. Q: Ninebot MiniPro在充电时可以开机吗	5

9. Q:Ninebot MiniPro采用什么类型的电池？充电需要多久？电池寿命是多久？	5

10. Q：温度低时，对车的骑行有影响么？	5

11. Q:Ninebot MiniPro骑行后，如果放一边一直没有关机，车子会不会自动关机？	5

12. Q:Ninebot MiniPro轮胎是什么类型的轮胎？如何打气？	5

13. Q: Ninebot MiniPro轮胎什么时候需要打气	5

14. Q:Ninebot MiniPro前车灯如何控制？白天即光线强度很强时，前灯会亮么	6

15. Q：Ninebot MiniPro后装饰条或者前灯不亮了，或者显示异常怎么办？	6

16. Q：Ninebot MiniPro踏上脚踏板后，然后开机，为什么一直听到车的报警声？	6

17. Q:Ninebot MiniPro开机后自己会跑，这样正常么	6

18. Q：Ninebot MiniPro车子开机后会自己转圈，或者转弯时明显前倾后仰现象，什么原因？	6

19. Q:Ninebot MiniPro提起后，再放下偶尔会出现没有平衡，这种现象正常么？	7

20. Q: Ninebot MiniPro车提起来轮子会自转正常么？什么问题？	7

21. Q：Ninebot MiniPro骑行时会往一侧偏是什么情况？	7

22. Q：Ninebot MiniPro骑行时会有踏板后仰什么原因？	7

23. Q：Ninebot MiniPro骑车转向时，为什么方向相反？	7

24. Q：Ninebot MiniPro转向时困难，或者感觉转向不灵敏，什么情况？	8

25. Q: Ninebot MiniPro车子在斜坡上为什么会自动转弯	8

26. Q;高速跳车后，车子还会一直跑。是否可以在人跳车之后车子快速停止？	8

27. Q：Ninebot MiniPro在高速行驶状态下，出现抖动现象正常么	8

28. Q: Ninebot MiniPro在充电时一插上电就亮绿灯，充不进去电	8

29. Q：Ninebot MiniPro限速时高速行驶达到报警后，车后仰、和报警声正常么？高速行驶达到18km/h车会报警伴有后仰、报警声正常么	9

30. Q: Ninebot MiniPro限速后仰感觉不安全，为什么车子要靠后仰翘板来限速	9

31. Q:Ninebot MiniPro是否安全	9

32. Q:若骑车过程中遇到危险，应该怎么做才能尽量保证安全	9

33. Q：行驶中摔车的几种情况	9

34. Q:Ninebot MiniPro行驶中断电是什么原因	10

35. Q：骑行中车辆 “断电”是什么原理？	10

第二部分：外观	10

1. Q: Ninebot MiniPro整车尺寸	10

2. Q: Ninebot MiniPro轮胎尺寸	10

3. Q:Ninebot MiniPro新车开箱为什么会有尘土和轻微使用痕迹	11

4. Q:Ninebot MiniPro通过性	11

5. Q:Ninebot MiniPro LED灯效果如何	11

第三部分：系统相关	11

1. Q:手机app更新车子固件版本时，为什么有时会出现更新失败？	11

2. Q:从哪下载Ninebot APP，对手机有什么要求	11

3. Q：Ninebot MiniPro出现故障后，如果不使用APP，可以通过尾车灯的单个亮起表示不同故障？有没有具体的说明或指导？是否可以告知用户这个方法来判断问题？	11

4. Q：Ninebot MiniPro中舱显示板为什么不显示？或者为什么显示异常?	12

5. Q：Ninebot MiniPro后退为什么会出现报警是什么原因？这个正常吗？	12

6. Q：Ninebot MiniPro电池充电时什么样才算充满电了？现在充电器上的指示已经变绿，但车上的电池格还在闪	12

# 第一部分：常见咨询

## Q: Ninebot MiniPro对骑行的人有什么要求

A：MiniPro的适用年龄为16-60岁，适用身高为120-200cm，最大载重为100kg，最大爬坡15°，请勿酒后骑行，请勿在服用可能影响判断力的药物后骑行。

## Q: Ninebot MiniPro在重量、续航里程、速度、车的性能等方面有什么优点？

A：MiniPro采用迷你便携式设计，整车仅重13kg，相比其它双轮平衡车更轻便，单人就能够轻松提起，并能够装入汽车后备箱，载你一路领略沿途风景；容易驾驭骑行，3分钟即可学会；采用了LG电芯的锂离子电池，MiniPro在满电情况下，70kg载重，环境温度25°C，以15km/h的平均时速在平坦路面可行驶约26km；最高时速可达18km/h，与自行车的速度相当，大约为正常步行速度的三到四倍左右，带你饱览沿途风光；Ninebot& Segway 在平衡车领域拥有16年的安全技术与数据积累，多达400余项专利技术，使MiniPro在安全性上更胜一筹。

## Q: Ninebot MiniPro承重标注为100kg，如果我的重量超过100kg，可以骑这个车么？

A：Ninebot MiniPro体重超过100kg也并非完全不能使用这个产品。只是体重越大，越需要越温柔驾驶，不要猛烈加速和减速。另外，体重超过100kg的话，车子的爬坡和越障能力也会下降，请不要驾车爬陡坡和通过减速带等障碍。在我们的测试条件下，这个体重也可以在平地上正常行驶，但个子高体重大的请尽量小心骑行。

## Q:新车拿到后为什么一直限速？需要激活么？未激活的车行驶多公里后会自动关机么

A:MiniPro用户拿到新车后，需要将车连接Ninebot APP来激活车辆。没有激活，车辆会一直限速7km/h，并且转向会比较迟钝。并且完成新手教程后，MiniPro还会限速10km/h，直到驾驶里程达到1km后，可app连接车体手动解除限速。

未激活的车辆站上去会一直间断性的报警，不会关机。

## Q: Ninebot MiniPro是否有防盗方法，若丢失是否能通过定位找回

A：Ninebot MiniPro有锁车模式，可以用Ninebot APP来锁车，锁车后如果其他人试图移动或驾驶的话，车辆会抖动并蜂鸣报警。但鉴于车子较为小巧，盗贼拎走它也很容易，APP中所提供的锁车功能并不能真正意义上防盗，最好方法是让它在你视线范围内。MiniPro不具备GPS功能。

## Q: Ninebot MiniPro防水性能怎么样，可以用高压水枪冲洗吗

A：Ninebot MiniPro为IP54是生活防水/防雨，而不是完全防水，只可小雨天骑行不超过10分钟，建议不要在雨天骑行。

不能从侧面和底部用水枪冲洗；为了您人身安全着想，恶劣天气下容易发生危险，故不建议骑行，若必须骑行则需要特别注意路况，减速慢行。

## Q：充电的时候先插充电器的哪一头？

A：充电时建议先将充电器和平衡车相连，然后在让充电器与电源相连充电进行充电。

## Q: Ninebot MiniPro在充电时可以开机吗

A:从客户的安全方面考虑，如：在Ninebot MiniPro充电时骑车，此时容易造成充电器和车损坏，导致我们摔伤等，原则上Ninebot MiniPro充电时不允许开机，更不允许骑行。

## Q:Ninebot MiniPro采用什么类型的电池？充电需要多久？电池寿命是多久？

A：MiniPro采用锂离子电池，随充随用；请避免在低于-20℃或高于50℃的环境中使用或存储电池，超过30天不使用时，请将电池充满，并放置于阴凉干燥处存储；每90天充满电一次。

## Q：温度低时，对车的骑行有影响么？

A：和温度有关系。 温度为25℃时电池功率输出是100%。当温度为0℃时，电池的持续放电功率只有25℃时的80%左右。所以和温度有关系。超过该功率的骑行就有可能会摔车。在温度比较低的环境下骑行时，建议慢行。不要急加速超速行驶。保证安全。

## Q:Ninebot MiniPro骑行后，如果放一边一直没有关机，车子会不会自动关机？

A：车子骑行后未关机，静置10分钟后会蜂鸣报警，且越来越急促，然后会自动关机以节省电量，且此时车体可能会失去平衡而倒下。

## Q:Ninebot MiniPro轮胎是什么类型的轮胎？如何打气？

A：MiniPro采用了防滑真空轮胎（无内胎），镁铝合金轮毂，行驶时防滑减震效果非常出色。轮胎的气嘴在轮胎内测，使用普通气筒连接配件盒中的延长气嘴即可打气，胎压在45PSI左右为宜。

## Q: Ninebot MiniPro轮胎什么时候需要打气

A： 正常使用情况下，MiniPro的轮胎无需经常打气。使用时观察胎面是不是鼓起来的弧形即可；胎面如果是鼓起来的弧形，说明气压充足，不用打气。如果胎面变得扁平（胎面接近直线了或者已经扁了）就需要打气了。小九用的是真空胎，类似轿车轮胎，一般气筒就可以。如果不行，就到汽修店，用给汽车轮胎打气的的气泵打气。打气到45-60PSI（或3～4bar）即可。（如果胎压较低，容易出现慢撒气情况；即几小时或者几天后轮胎逐渐没气了。）轮胎最高能承受的胎压是90PSI左右，小心不要充气过度把轮胎充爆

## Q:Ninebot MiniPro前车灯如何控制？白天即光线强度很强时，前灯会亮么

A：MiniPro充分考虑了暗光环境下的行驶安全，设计师参考汽车灯光系统，为其配备自动行车灯与 LED 尾灯。前置自动行车灯可照亮前方路面，方便了解路况。它能根据外界光线调整亮度，照射距离最远可达 5 米。 同时可通过 APP 中进行设置开关。自动行车灯的光线感应器处于中舱前面板电池指示灯的下方，若装饰车体时，请勿覆盖，否则会影响自动行车灯的亮度自动调节。

## Q：Ninebot MiniPro后装饰条或者前灯不亮了，或者显示异常怎么办？

A：首先确认手机App中已经打开了前灯开关和刹车灯开关，查看的方法是连接车辆后App右侧菜单的“设置”-“灯光设置里”，上拉菜单中有“前灯开关”和“刹车灯开关”。如果确认打开后仍然不亮，则需要报修。

## Q：Ninebot MiniPro踏上脚踏板后，然后开机，为什么一直听到车的报警声？

A：正常的操作是需要先开机然后再上车，否则就会出现这种报警声。设计就是这样的，属于对车的一种保护，是正常现象。

## Q:Ninebot MiniPro开机后自己会跑，这样正常么

A：解决方案：可以尝试连接app，设置—姿态校准，进行标定平衡。

解释1：平衡车是靠重心控制前进后退，只有重心在轮子轴心的绝对正上方，并且地面绝对水平，才会保持静止，然而一般情况下车辆的重心或多或少会有一些偏移，地面也不会绝对水平，所以在不站人平衡状态车辆缓慢前进或后退是正常现象。

解释2:平衡车在开机时，在助力模式下（车直立）有时无法自平衡（会自己跑）的情况，是不影响驾驶安全的，是倾角过大保护，或者是开机时体重传感器标定不好;参考电子秤，开机时如果上面有物体的话，重量是肯定不准确的;体重传感器标定不好的原因，基本上是因为开机时提车或者压车了，让传感器检测到错误的自重

## Q：Ninebot MiniPro车子开机后会自己转圈，或者转弯时明显前倾后仰现象，什么原因？

A：可能是车体平衡传感器有问题，需要重新进行标定，标定方法有两种：

1)用手机App连接车辆，在“设置”-“传感器设置”里有个“姿态传感器校准”功能，点击此功能，按照提示进行传感器校准（推荐使用此方式进行标定重新校准）；

2)将车反过来，发泡腿垫着地，手轻扶车体。按一下电源键开机，等2-3秒会听到一声“滴”，随后马上会听到两声“滴滴”。证明标定成功（注意，这是工厂做出厂测试预留的标定模式，只有在用户无法通过手机App标定时才能使用这种方式）。

如果标定后仍无法解决，需要报修。

## Q:Ninebot MiniPro提起后，再放下偶尔会出现没有平衡，这种现象正常么？

A：是正常的。正常开机后提起然后放下时，保持平衡的功能是有一定边界条件的，必须大致垂直放下才可以自动平衡，倒下时不会自动平衡；而且放下的速度太快或者太慢偶尔会出现此现象，原因是车辆没检测到从提起到放下的重力边沿信号，所以判断不了是提起还是放下的状态。所以偶尔时候有点延迟也是正常的。遇到此种情况需要将车竖起轻踏脚踏或者重新开关机就可以。

## Q: Ninebot MiniPro车提起来轮子会自转正常么？什么问题？

A：车子开机状态下，提起车轮胎自转，两个可能性一是开机时手压或者提车了，导致平衡车自重检测不准确，无法识别他被提起来的状态。可能性二是提起和放下过于轻柔和过快，也会导致车子没有检测到被提起来或者放下。

## Q：Ninebot MiniPro骑行时会往一侧偏是什么情况？

A：1、需要对车辆传感器进行校准了，方法：“设置”-“传感器设置”里有个“姿态传感器校准”2、此情况可能是由于轮胎一侧气压偏少造成，此种情况建议给轮胎打气。3、重新调整下脚控的位置，重新安装。

## Q：Ninebot MiniPro骑行时会有踏板后仰什么原因？

A：1)车辆通过踏板缓慢后仰来防止速度超过最高速度，防止超速导致危险，这是一种安全保护机制，若驾驶速度超过或接近18km/h时，车子会后仰进行提示。

2)请确认车辆是否已经激活，如果车辆未激活，在站人骑行时会间断性“滴滴”报警，同时车辆上的“限速”标志是打开的，此时很慢的速度也会有后仰的情况出现。

3)如果感觉车辆在速度很慢时就已经开始后仰，请确认车辆是否已经开启了“限速模式”，确认的方法是查看车辆面板上的“限速”标志是否是亮的；

4)未解决的话，查看车体剩余电量，在电量不足30％的情况骑行时会有不同幅度的后仰现象，属于正常现象;

5)如果前四项都确认没问题，可能是姿态传感器有误差，请在“设置”-“传感器设置”里有个“姿态传感器校准”功能，点击此功能，按照提示进行传感器校准。

## Q：Ninebot MiniPro骑车转向时，为什么方向相反？

A：请先确认是否上车时的前后方向反了。（有显示板一侧为前面）这种情况很危险，容易导致摔倒。请在上车时注意车子显示面板的方向应位于前方

## Q：Ninebot MiniPro转向时困难，或者感觉转向不灵敏，什么情况？

A：请按照以下方法进行排查：

1)、确认脚控与车体的连接没有松动情况；

2)、确保车辆已经成功激活，并且未处于限速模式；(设置限速模式在：限速模式在app主界面的左下角处，也可以在中舱显示板上看限速指示灯是否常亮，长亮表示打开)

3)、确认车辆固件是否是最新的；

4)、打开车辆的设置页面，在“传感器设置”中查看“转向灵敏度”是否设置成“自动”模式。

若以上方法无法解决，需要报修。

## Q: Ninebot MiniPro车子在斜坡上为什么会自动转弯

A：为了提高斜坡上驾驶时的舒适度，MiniPro的转向逻辑是：脚控杆处于铅垂角度时不转弯。在斜坡上时，脚控杆在自然状态下并非铅垂，因此会自动转弯。(大家可以脑补一下如果不是这样的设计的话，横切骑过斜坡时你的双腿是不是没法摆呢？)

## Q;高速跳车后，车子还会一直跑。是否可以在人跳车之后车子快速停止？

A:人跳车后，车子进入助力平衡模式，这种状态下不能马上让电机停止，否则就没有办法推行或者遥控了。当然，助力模式下的速度会比骑行模式速度低。

## Q：Ninebot MiniPro在高速行驶状态下，出现抖动现象正常么

A：当车在高速行驶时，有时候会在一瞬间大约（1s-2s）产生共振现象，发出抖动属于正常现象。假如在高速行驶长时间出现抖动现象，请报修。

## Q: Ninebot MiniPro在充电时一插上电就亮绿灯，充不进去电

A：1)先检测一下充电器接口与车体内部接口是否插好，如果没有插好也会导致接触不良，所以无法充进电

2)换一个充电器，如换一个充电器可以正常充电说明充电器有问题。

3)如以上2个方法都排除，需要进行报修处理。

## Q：Ninebot MiniPro限速时高速行驶达到报警后，车后仰、和报警声正常么？高速行驶达到18km/h车会报警伴有后仰、报警声正常么

A：当车高速行驶达到18km/h,或者限速时达到限速值时都会出现后仰，并伴有报警声。这是安全的设计，是正常现象，此时不要慌张只需要减速后就会不在后仰

## Q: Ninebot MiniPro限速后仰感觉不安全，为什么车子要靠后仰翘板来限速

A：Ninebot MiniPro的原理决定了它不可能有机械式刹车。限速或者刹车只能靠重心改变来实现。因此速度达到上限值后通过后仰来使人的重心改变来实现，因此速度达到上限后通过后仰来使人的重心向后达到限速的目的。请大家多温柔地练习，避免急加速造成猛烈翘板，新手在猛烈翘板时容易摔倒受伤。

## Q:Ninebot MiniPro是否安全

A：Ninebot&Segway在平衡车领域拥16年的安全技术与数据积累，多达400余项专利技术，例如“开机拎起即停”专利技术，在你拎起它时自动停转电动机，避免车轮转动造成伤害。“倒地即停”技术能在平衡车倒地后自动停机，防止失控伤人。通过抗震可靠性测试，避震性能已达到军工级标准，使它在崎岖颠簸的路面仍能顺畅行驶。MiniPro上已通过50多项严苛的专业性测试，让你踏上它时就充满底气，勇敢出发。当然，再完善的安全保障，也需您提高安全驾驶意识，穿戴护具后骑行，避免在人车混流集的区域和机动车道行驶。

## Q:若骑车过程中遇到危险，应该怎么做才能尽量保证安全

A：骑车过程中如果遇到无法控制的突发意外情况，如：没注意到路面的大坑或者突然冒出的机动车等，请遵从保人不保车的原则，及时从后方跳车是最佳选择。MiniPro的轮胎使用真空轮胎，一般扎胎是不会爆胎的，只会慢慢漏气，这时轮胎一般还可以持续使用一小段时间。

## Q：行驶中摔车的几种情况

A：1、猛加速。车辆的输出功率已经到达极限，无法再输出平衡所需扭矩。

2、车辆将要到达限速时，车辆限速后仰提醒减速，玩家仍然不减速继续加速，以及由于紧张导致的跳车。

3、新用户在路况不好的坑洼面骑行容易摔车。过坑过坎的时候需稍微屈漆，让膝盖作为一定的缓冲，并让车辆保持跟步行一样差不多的速度。

4、潮湿路面、电梯间金属边沿、过高的减速带，都容易造成轮胎打滑，车辆失去平衡。

## Q:Ninebot MiniPro行驶中断电是什么原因

A：1)超速断电。正常的车子，一定是在翘板和报警之后继续加速，才断电。如果没有听到报警和翘板，就断电了，那么应该不属于这类。

2)加速过猛断电。独轮车工作原理是依靠内置电子陀螺仪实时监测车辆状态，当人体前倾或者后仰，车子会立即驱动轮子转动，产生反作用力，来维持车子平衡。当急加速的时候，瞬间人体前倾，带来的压力需要车子同时提供巨大的动力来维持，当电池，电机，保护板限流其中任何一条无法承受你瞬间前倾所带来的压力，就会使车子失去平衡。

这点是任何品牌的独轮以及双轮平衡车暂时无法攻克的问题。

你可以回想一下你当时是否加速过于用力，这个加急速未必是一瞬间断电，可能是刚开始以一个比较猛的力量加速，没断电，但车子无法长时间承受这个力度。

## Q：骑行中车辆 “断电”是什么原理？

A：MiniPro的设计原则是，永远第一优先保护驾驶者，而非保护车子。车子的设计中，不存在“为了保护车子或者保护电池、而主动断电”这种逻辑。

那为什么会有“超速后感觉车子主动断电”这种情况呢？真实原因并非车子主动断电，而是车子的输出功率无法跟上用户的驾驶操作所需功率了。

在10度的坡上，哪怕温和加速所需功率是匀速行驶的好几倍。

有兴趣的同学可以找一个朋友，用Ninebot App连接MiniPro，在你驾驶时看看车子功率的变化情况；了解在各种路况上的功率变化，可以让你更了解MiniPro的安全极限，从而更加安全地驾驶。所以问题其实比较清楚了。所谓“平衡车超速断电”，其实可能不仅是超速；低速时猛烈加速，也可能会因为电池/电动机输出功率不足而导致车子无法及时地保持驾驶平衡，从而软倒；看起来就像是平衡车自我保护断电了。唯一有效的解决方法，就是温和驾驶，避免剧烈加减速。避免在大坡上加速。

# 第二部分：外观

## Q: Ninebot MiniPro整车尺寸

A：Ninebot MiniPro整车尺寸262×546×611mm

## Q: Ninebot MiniPro轮胎尺寸

A：Ninebot MiniPro轮胎尺寸10.5寸真空低压充气轮胎

## Q:Ninebot MiniPro新车开箱为什么会有尘土和轻微使用痕迹

A：每一台Ninebot平衡车出厂前都会经过测试员的实际驾驶测试，以确保每一台产品都符合Ninebot质量标准。因此踏板和立柱结合部位会出现磨痕，轮胎也会有轻微的使用痕迹，并且新车的里程读数不为零，1-15km不等。此为出厂前最终测试造成，不属于质量问题，也非翻新产品，请放心购买。

## Q:Ninebot MiniPro通过性

A：Ninebot MiniPro 10.5寸橡胶轮胎，相比于常见的6～8寸实心轮胎，稳定性和通过能力更强。低压真空充气轮胎和特制胎纹，行驶时防滑和减震效果更加出色。底盘离地高度达9厘米，让你安心驾驶，无惧底盘磕到各种小石头障碍。

## Q:Ninebot MiniPro LED灯效果如何

A：考虑暗光环境行驶安全，设计师参考汽车灯光系统，为MiniPro配备自动行车灯与LED尾灯。前置自动行车灯可照亮前方路面，方便了解路况。它能根据外界光线调整亮度，照射距离最远可达5米。两个 LED 尾灯默认为蓝色，减速时红色刹车灯亮起，黄色转向灯则能在转弯时指示方向。安全为设计初衷，漂亮则是出乎意料。当你踏上MiniPro，车灯系统使你变得帅气、耀眼，灯光自然映衬到地面，仿佛踏着聚光灯走向舞台。更酷的是，你可以自己决定尾灯颜色，1600万种色彩随心定制，回头率不是一般高！

# 第三部分：系统相关

## Q:手机app更新车子固件版本时，为什么有时会出现更新失败？

A：在更新固件的过程中，手机App需要首先从网络服务器下载需要更新的固件，之后再进行更新，如果手机网络不稳定，或者更新固件过程中手机与车子距离过远，有可能会导致更新失败，请多试几次。并且更新固件版本时保持app不要退到后台程序。

## Q:从哪下载Ninebot APP，对手机有什么要求

A：可以从说明书、提示卡或车体腿控杆侧边扫描二维码下载Ninebot APP，支持Android、iOS平台，安卓手机需将系统升级到Android 4.3以上版本，并且手机蓝牙必须是蓝牙4.0以上。苹果手机需升级到iOS 7.0以上版本。并且手机蓝牙必须是蓝牙4.0以上。

## Q：Ninebot MiniPro出现故障后，如果不使用APP，可以通过尾车灯的单个亮起表示不同故障？有没有具体的说明或指导？是否可以告知用户这个方法来判断问题？

A：从左边起，如果是第一颗灯一直是红色，说明车体主控制器与蓝牙模块的通讯异常；如果是第二颗灯一直是红色，说明车体主控制器与电池的通讯异常。以上情况如果重新开机后也无法恢复，则需要报修。

## Q：Ninebot MiniPro中舱显示板为什么不显示？或者为什么显示异常?

A：首先更新车体固件版本，并重新开关机，如果问题仍无法解决，需要报修。

## Q：Ninebot MiniPro后退为什么会出现报警是什么原因？这个正常吗？

A：固件版本升级到1.2.2后，加入了后退报警和刹车灯显示；是为了避免操作者骑反平衡车，因为平衡车骑反时的转弯和正常情况下的转弯方向是相反的，容易导致摔倒；此种现象为正常情况。

## Q：Ninebot MiniPro电池充电时什么样才算充满电了？现在充电器上的指示已经变绿，但车上的电池格还在闪

A：充满电时，车子上的电池图标会整体闪烁。但充电状态时的电量计算并不能十分准确，因此电池是否充满电，请以充电器上的指示灯为准。红色为正在充电，绿色表示已经充满。